目   次

1批准页

2 发布令

3总则

3.1编制目的

3.2编制依据

3.3适用范围

3.4应急预案体系

3.5应急工作原则

4危险性分析

4.1企业概况

4.2危险源与风险分析

5组织机构及职责

5.1应急组织体系

5.2组织机构及职责

6预防及预警

6.1危险源监控

6.2预警行动

6.3信息报告与处置

7应急响应

7.1响应分级

7.2响应程序

7.3应急结束

8信息发布

9后期处置

10、保障措施

10.1通信与信息保障

10.2应急队伍保障

10.3应急物资、装备保障

10.4经费保障

10.5其他保障

11、培训与演练

11.1培训

11.2演练

12、奖惩

13、附则

13.1术语、定义

13.2应急预案备案

13.3维护和更新

13.4制定与解释

13.5应急预案实施

附件：

1、基础雷管装填线生产安全事故专项应急救援预案

2、电雷管生产安全事故专项应急救援方案

3、导爆管雷管、导爆索生产应急救援预案

4、危险品储存总仓库安全事故专项应急救援预案

5、应急救援组织各级人员及机构联系电话

6、上级主管部门应急报警电话及相关社会组织联系电话表

7、重要物资装备清单

8、信息接报表

9、疏散路线、危险源、室外消防栓标识图

生产安全事故应急救援预案批准页

编制：                      2008年   月    日

审核：                      2008年   月    日

批准：                      2008年   月    日

发布令

根据《省民爆局关于认真做好民爆生产销售企业生产安全事故应急救援预案修订完善工作的通知》要求，我们对《湖北卫东机械化工有限公司生产安全事故应急救援预案》进行了修订，已于2008年　月　日经公司安委会审议通过，现予公布，自公布之日起施行。

董事长、总经理：

二00八年      月    日

3    总则

3.1编制目的

为了规范公司生产安全事故应急管理和响应程序，提高对突发事故的应急处置能力，作好事故预防及应急救援工作，及时有效地实施应急救援工作，最大限度地减少人员伤亡、财产损失，维护人民群众的生命安全和社会稳定，制定本预案。

3.2编制依据

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）

《中华人民共和国劳动法》（主席令第28号）

《中华人民共和国消防法》（主席令第4号）

《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第466号）

《道路危险物品安全管理规定》（交通部令第9号）

《重大危险源辨识》 （GB18218—2000）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

《省民爆局关于认真做好民爆生产销售企业生产安全事故应急预案修订完善工作的通知》（鄂民爆函[2008]7号）等有关法律、法规、标准及行业管理规定。

3.3适用范围

本预案适用于我公司以下安全生产事故灾害的应对工作：

公司发生死亡1人以上或重伤10人以上，直接经济损失50万元以上的生产安全方面的各类事故。或无人员伤亡、但危害较大，仅凭车间无法处置，需要公司应急救援。

3.4应急预案体系

我公司应急预案由综合应急预案、专项预案构成。

3.5应急工作原则

（1）以人为本、安全第一。把保障人民群众生命安全、身体健康，最大程度的预防和减少生产安全事故灾害造成的人员伤亡作为首要任务，切实加强应急救援人员的安全防护，充分发挥人的主观能动性，充分发挥公司义务救援力量的骨干作用和广大员工的基础作用。

（2）统一领导，分级负责。在公司的统一领导和组织协调下，各部门按职责、权限负责有关生产安全事故灾难的应急管理和应急处置工作。

（3）预防为主，平战结合。贯彻“安全第一  预防为主”的方针，坚持事故灾害应急与预防工作相结合，作好预防、观测、预警、预报工作，作好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练工作。

（4）依靠科学，依法规范。采用先进的技术，发挥各专业人员作用，实行科学决策，采用先进救援装备、战术，增强应急救援能力，依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性及可操作性。

（5）单位自救，社会救援相结合。应急救援工作以事故单位自身积极主动救援为主，最快速度的消除事故隐患，减少事故损失；遵循“政府统一领导  公司协力配合”的原则，在自身不能处置的情况下，利用社会救援，快速有效处置重特大事故，防止事故扩大。

4    危险性分析

4.1企业概况

我公司位于湖北省襄樊市环山路孙家冲1号，占地面积54万平方米，建筑面积12万平方米。公司前身为国营卫东机械厂，始建于1964年是国家民用爆破器材定点生产企业，主要生产的民爆产品有：工业雷管（电雷管系列、导爆管雷管系列）工业导爆索系列产品等。

公司原属于湖北省地方军工企业，辖于湖北省国防科工办，1987年下放襄樊市，隶属于襄樊市机械工业局，2003年进行股份制改造，现为有限责任公司。公司现有员工1300多人，其中中高级技术人员180余人。年生产能力：电雷管4000万发，导爆管雷管4000万发，导爆索400万米。

公司周边安全范围内无重大危险源、重要设施、场所。

4.2危险源与风险分析

4.2.1重大危险源辨识

根据GB18218—2000《重大危险源辨识》（边距小于500米内的几个（套）生产装置、设施或场所）储存量的规定，结合公司的平面布置，分别辨识如下：

（1）边距小于500米范围内的工业雷管生产区单元

基础雷管装填线、导爆管雷管生产单元危险物质存量调查表

| 序号 | 边缘距离小于500米的生产装置、设施或场所 | 危险物质最大存药量（t） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 雷管 | 黑索金 |
| 1 | 基础雷管装压药工房 | 0.06 |  |
| 2 | 炸药准备工房 |  | 0.09 |
| 3 | 炸药转手库 |  | 1 |
| 4 | 火管暂存库 | 0.8 |  |
| 5 | 金属火管装压药工房 | 0.023 |  |
| 6 | 金属火管暂存库 | 0.4 |  |
| 7 | 导爆管制造工房 | 0.02 |  |
| 8 | 雷管转手库 | 0.6 |  |
| 9 | 毫秒延期体制造工房 | 0.0006 |  |
| 10 | 导爆管雷管周转库 | 0.6 |  |
| 11 | 导爆管下线工房 | 0.02 |  |
| 合计 |  | 2.5236 | 1.09 |
| 标准规定的临界量(t) |  | 0.1 | 5 |

依据GB18218—2000标准4.3.2规定单元内存在的危险物质为多品种时计算公式计算，辨识结果如下：

即：2.5236/0.1+1.09/5=5.2652

已构成重大危险源。

（2）边缘距离小于500米范围内的工业索类生产区单元含各品种导爆索制造、中转库，该单元内危险物质贮存量调查如下：

工业电雷管、导爆索生产区单元危险物质贮存量调查表

| 边缘距离小于500米的生产装置、设施或场所 | 危险物质最大存药量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 太安或黑索今（t） | 雷管（t） |
| 导爆索制造工房 | 0.2 |  |
| 导爆索暂存库 |  |  |
| 电雷管装配工房 |  | 0.03 |
| 电雷管暂存库 |  | 0.8 |
| 合计 | 0.2 | 0.83 |
| 标准规定的临界量(t) | 5 | 0.1 |

由上表可以看出，工业电雷管、导爆索生产区单元内危险物质，工业电雷管的最大贮存量已超过标准规定的临界量，构成重大危险源。

（3）边缘距离小于500米范围内的炸药总库区单元

各种危险物质贮存总量调查表

| 边距小于500米的贮存单元库房名称 | 危险物质最大贮存量（t） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 雷管库 | 雷管库 | 雷管库 | 工业雷管 | 工业雷管 | 导爆索库 | 炸药 炸药 |
| 602 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 603 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 605 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 606 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 609 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 607 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 610 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 611 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 合计 | 19 |  |  |  |  | 8 | 24 |
| 标准规定的临界量（t） | 1 |  |  |  |  | 71 | 50 |

由上表可以看出公司炸药总仓库区，单元危险性物质中工业雷管的最大贮存量均已超过标准规定的临界量，已构成重大危险源。

4.2.2危险和有害因素分析

4.2.2.1可导致的事故类型及危害后果

由于我公司是民用爆破器材生产企业，生产中所用的原材料、半成品和成品大部分是易燃易爆物质，在生产、贮存中由于操作管理失误或其它意外原因均可能发生火灾、爆炸事故，导致人员伤亡、财产损失。

4.2.2.2生产过程中的危险性分析

基础雷管装填线危险因素分析

| 序号 | 工 序 | 存在的危险有害因素 | 风 险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次装药 | ★药粉与设备之间、人体与药粉之间静电放电 ★刮药板与定量板撞击 ★浮药过大，受到摩擦 | 爆炸 |
| 2 | 一次压药 | ★冲压机冲子偏斜与管壁摩擦 ★冲压速度过快、过猛 ★板条有浮药 ★超压、超位、压偏 ★管内有异物 | 爆炸 |
| 3 | 扩口 | ★误操作 | 人身伤害 |
| 4 | 二次装药 | ★药粉与设备之间、人体与药粉之间静电放电 ★浮药过大，受到摩擦或撞击 | 爆炸 |
| 5 | 二次压药 | ★油压机冲子偏斜与管壁摩擦 ★超压、超位 ★装重药 ★板条推进不到位 ★板条有浮药、残药多，粉尘大 | 爆炸 |
| 6 | 药柱管半成品 | ★人体与药柱管之间、人体与设备及人体之间静电放电 ★取送板条传送失手坠地 | 爆炸 |
| 7 | 装起爆药 | ★导除静电设施不合格 ★倒药器及滑道上浮药未及时处理 ★定量板间隙不合适，拉动摩擦力大 ★倒药器及药斗内药量撒漏，拆卸药斗时浮药未处理好 ★板条上浮药过大 ★起爆药质量不好，浮药过大 ★装重起爆药 ★取放药盒时失手坠地或产生撞击摩擦 ★未按规定方法处理浮药 ★倒药器上固定皮老化 ★处理废药时浓度过大，反应剧烈 | 爆炸 |
| 8 | 药高检查 | ★冲子摩擦管理浮药 ★静电火花 | 爆炸 |
| 9 | 扣压加强帽 | ★扣帽时扣反，扣歪，扣斜 ★加强帽外径不均，过大 ★重帽压合 ★冲子偏斜摩擦管壁撕裂管体 ★静电导除不合格，空气温度不符合工艺要求 | 爆炸 |
| 10 | 抖浮药 | ★装盒操作时撞击、摩擦 ★静电火花 | 爆炸 |
| 11 | 清擦 | ★摩擦、静电火花 | 爆炸 |
| 12 | 点漆 | ★操作中撞击、摩擦 | 爆炸 |
| 13 | 退模 | ★操作中撞击、摩擦、静电 | 爆炸 |
| 14 | 涂漆 | ★操作中传送盘不慎掉落 | 爆炸 |
| 15 | 检验排模 | ★操作中摩擦、撞击、静电 | 爆炸 |
| 16 | 激光编码 | ★激光电流过大 ★管体有砂眼，且正好在引火药头或有药部位 ★激光束聚集，引起能量集中 | 爆炸 |
| 17 | 检验装盒 | ★操作中摩擦、撞击、静电 | 爆炸 |
| 18 | 组批暂存 | ★操作传送中撞击、静电 | 爆炸 |

电雷管装配危险因素分析

| 序号 | 工 序 | 存在的危险有害因素 | 风 险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压导火索 | ★压重导火索，压力过大 ★板条推送不到位施压 ★静电导除设施不合格，产生静电火花 | 爆炸 |
| 2 | 卡中箍 | ★火雷管放不到位，铁箍卡在起爆药位置 | 爆炸 |
| 3 | 糊排气孔 | - 静电集聚 - 未轻拿轻放 | 爆炸 |
| 4 | 卡口 | ★卡口时送管不到位 ★管体浮药过大 ★药头与管壁设备摩擦 ★静电放电 ★工人过度疲劳，误操作 ★卡芯未按规定清洗 ★雷管未入安全箱，拿多发管，管体互相摩擦 | 爆炸 |
| 5 | 电阻检测 | ★欧姆表电流过高 | 爆炸 |
| 6 | 打把 | ★空气干燥静电集聚 ★打把时管体之间摩擦、撞击 | 爆炸 |
| 7 | 蘸漆风干 | ★操作时撞击、摩擦 | 爆炸 |
| 8 | 装盒 | ★装好的雷管垒放在工作边滑落坠地 | 爆炸 |
| 9 | 包装 | ★包装盒未入防爆箱桌面垒放滑落地面 | 爆炸 |
| 10 | 装拧箱 | ★封箱螺丝用锤敲击钉在雷管上 ★包装箱内钉头螺丝突露 | 爆炸 |
| 11 | 成品入库 | ★不按规定操作，成品箱碰撞、坠地 | 爆炸 |

导爆管雷管装配危害因素分析

| 序号 | 工 序 | 存在的危险有害因素 | 风 险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品卡口 | ★卡口时送管不到位 ★管体粘浮药过大 ★药头与管壁设备摩擦 ★静电放电 ★工人过度疲劳，误操作 ★卡芯未按规定清洗 ★雷管未入安全箱，拿多发管，管体互相摩擦 | 爆炸 |
| 2 | 压延期元件 | ★扣重延期体对火雷管施压过大 ★工房空气湿度不符合要求，易产生积聚静电 ★不按工艺规程操作 | 爆炸 |
| 3 | 卡中印 | - 往中卡机内放雷管不到位，卡印卡在起爆药位置 - 静电积聚 - 手内拿多发雷管产生摩擦 | 爆炸 |
| 4 | 穿胶塞卡口 | ★卡口机卡芯未定期清洗药尘 ★静电积聚，静电放电 | 爆炸 |
| 5 | 成品包装 | ★封箱时全部头钉相撞击，中包垒放滑落撞地 | 爆炸 |
| 6 | 验收入库 | ★搬运入库时拖拉撞击，途中箱体滑落坠地 | 爆炸 |

导爆索生产过程危险因素分析

| 序号 | 工 序 | 存在的危险有害因素 | 风 险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 捻纱合线 | ★不打招呼开车 ★机械故障不停车处理 ★棉线飞絮，进入呼吸道 | 致残毒害 |
| 2 | 芯药制造 | ★静电火花导静电设施失效 ★撞击、摩擦 ★砂石等硬物混入药中 ★筛药倒药用力过猛 | 爆炸 |
| 3 | 制索 | - 不停车换线、不离开转动轮换线轱辘、手指触及线轱辘、开车测机器 - 擦药尘抹布不处理或放在热源处 - 制索不在抗爆间隔离操作 | 伤残、燃烧、爆炸 |
| 4 | 涂塑 | ★机头温控失灵 ★处理故障时从机头抽取导爆索 ★静电导除设施不良 | 灼伤、 |
| 5 | 包装 | - 火种、火源 - 雷电 | 爆炸 |

中转库、总仓库区贮存、搬运、收发和运输过程危险因素分析

| 序号 | 工 序 | 存在的危险有害因素 | 风 险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搬运 | ★搬运工具不合格 ★操作不规范 ★所经路面不平整 | 火灾、爆炸 |
| 2 | 收发 | ★在库房操作不规范 ★开箱工具不符合要求 ★未按规定发放 ★收发过程产品未检验 ★操作失误 | 火灾、爆炸 |
| 3 | 运输 | - 运输车不合格 - 运输人员操作不规范 - 装载方式不规范 - 运输过程违规 | 人员伤害、火灾、爆炸、车辆伤害 |

其它危险因素分析：

（1）由于雷电的危害对炸药生产厂房和库房构成危害，导致爆炸事故。

（2）由于静电危害对雷管和炸药造成危害导致爆炸事故。

（3）由于火焰造成燃烧、爆炸或人员受伤。

（4）由于撞击，坠落，误操作等原因对雷管、炸药生产及储存造成危害，导致燃烧、爆炸。

（5）敏感易爆炸性，由于产品的敏感性在热、机械撞击、摩擦、冲击波、爆轰波、光、电等因素的作用下易发生燃烧、爆炸。

（6）机械作用。产品受到撞击、振动、摩擦等机械作用时发生爆炸。

（7）毒害性。由于爆炸品本身具有毒害性，长期接触易引起慢性或急性中毒。

（8）产品贮存期的影响。随着贮存期的增长，产品品质和安全性都会发生变化，特别是过期的爆炸品，安全性和安定性较差。

（9）不相同的产品同放，由于性质的差异，存在安全隐患，容易导致火灾爆炸事故。

5    组织机构及职责

5.1应急组织体系

5.1.1应急救援指挥领导小组

组长：董事长、总经理

副组长：主管生产安全副总经理、总工程师

成员：公司副总经理，安全部长，安全处长，安全主管，工艺技术部长，设备主管，物资部长，财务部长，综合管理部长，武保部长，仓储部长，人力资源部长，工会主席，销售部长，各分厂厂长。

5.1.2应急领导小组职责

●负责组织本公司应急救援预案的制定、修订。

●负责应急救援预案的制订、修订。

●负责组建应急抢险救护队伍及应急资金、器材的配置。

●组织对重大事故的调查分析、制订善后处理方案、编制上报材料。

●检查督促相关部门作好重大事故的预防措施和应急准备的各项工作。

5.1.3应急指挥中心及职责

5.1.3.1应急指挥中心设在安全保障部。

总指挥：公司总经理（总指挥不在时，由副总指挥代行总指挥职权，若副总指挥不在，则由总工程师代行。）

事故现场总指挥：总工程师

应急指挥中心主任：安全保障部部长

5.1.3.2应急指挥中心职责：

●负责事故现场应急救援工作的饿组织和指挥。

●负责事故现场应急救援物资保障、车辆工作的组织和指挥，

●负责事故现场交通管制、人员疏导工作的组织和指挥。

●负责事故现场应急救护、伤员转送、后勤保障工作的组织和指挥。

●负责应急指挥中心与市消防队、合作医院及相关正骨部门等单位的通知和联络。

5.1.4应急救援小组分工及职责

（1）现场抢险组

组长：各事故单位厂长

组员：15人

职责：

●事故发生后，服从应急救援领导小组的指挥，及时采取措施协调应急救援、应急救灾。

●负责现场人员的疏散、撤离至安全地带并清点现场人数，确保人员处于安全区域，准确向武保部、上级汇报。

●负责事故处置时生产系统、开停工调度工作及环境保护工作。

（2）救援调查组

组长：技术主管

组员：5人

职责：

- 服从应急救援领导小组的指挥，救援受伤及受害人员。

- 做好现场消毒及现场消爆处置工作，消除危害。

- 负责事故调查及提供事故现场相关技术资料。

- 负责现场设备、设施修复、处理及调查处理工作。

（3）治安警戒组

组长：保卫主管

组员：15人

职责：

- 服从应急救援领导小组的指挥，在事故现场建立警戒区，迅速疏散警戒区的无关人员，防止消除证据。

- 设置路障，对出厂区者进行登记，防止无关人员进入厂区。

- 察看事故发生波及区内、外范围对附近重大危险源进行警卫。

- 接待指引外来消防、环保、公安、医疗及上级人员。

- 负责指派专人清点人数并及时向应急指挥领导组报告。

（4）后勤保障组

组长：公司办公室主任

组员：3人

职责：

- 协助应急领导小组做好事故报警，情况通报，通讯联络及事故上报工作。

- 重点部位、工序设置应急报警电话。

- 提供救援时所需的设备和负责安装必要的设施等，检查并警戒公司重要、关键设备。安全措施，提供临时应急救援动力线路，做好应急救援的后勤保障工作。

- 向总公司及上级相关部门传达、报告事故情况。

（5）消防灭火组

组长：消防主管

组员：8人

职责：

- 服从应急救援领导小组指挥，及时赶到事故现场，穿戴好防护衣，抓住有利时机，选择有利时机，选择正确的灭火剂、灭火方法，对火灾进行控制，消灭。

- 告知外来消防人员，企业就近的消防系统和水源部位，协助其灭火。

- 火灾扑灭后，还需加强现场监护。

（6）善后处理组

组长：工会主席

组员：4人

职责：

- 负责人员伤亡事故的保险赔付、抚恤政策落实等善后处理工作。

6    预防及预警

6.1危险源监控

根据GB18218—2000《重大危险源辨识》及公司现状，对危险场所及重大危险源的监控方式为：

对危险场所和重大危险源实行三级危险点巡回检查管理，实施技术改造，监控等措施提高本质安全度。

预防措施：

（1）危险源的检查

- 制定完善的安全管理制度。

- 对从业人员的安全意识和操作技能进行培训。

- 分管安全的领导对重大危险源每月至少检查一次。

- 民爆部每半月检查一次。

- 分厂厂长每周检查一次。

- 班组责任人每天进行检查。

- 安全保障部进行监督检查。

- 对检查出的隐患及时整改，故障及时排除。

（2）技术监控

● 公司对危险场所实施24小时监控，。

● 对火雷管生产、导爆索生产等危险工序采取隔离操作，采用安全联锁装置、急停按纽，提高本质安全度，并配有电视监控系统，记录保存3个月以上。

●成品库配有一套自动报警监视系统，在各关键重点部位设有巡更机。

● 建设先进的生产线，减少在线操作人员。

6.2预警行动

6.2.1预警条件

当突发事件发生符合本预案的启动条件即：1人以上死亡；重伤10人以上，直接经济损失50万元以上的生产安全方面的各类事故，单位自己处置不了的事故。

6.2.2报警

（1）事故发生单位现场有关人员应当立即向本单位负责人报告或向应急指挥中心报告（3564974，，3560008，3560708，2067，2002）。

（2）单位负责人立即上报，并应在报警的同时，采取自救措施：拉闸断电，抢救伤员，转移危险品，迅速灭火，消除续爆，防止事故进一步扩大，如事态失控，应以保障人的安全为第一位，立即将人员疏散到安全地点。

（3）应急领导组接到报告后应立即组织救援，启动应急预案，迅速开展各项应急救援工作，并于事故发生1小时内向东神公司（3609359），市机械行业协会（3512387），市安全生产监督管理局（3456345），市国防科工办（3240227），省国防科工办（027—59811830）报告事故情况。

（4）未遂事故经单位采取措施后，应向应急救援领导小组报告事故情况，处置结果。

（5）事故报告后出现新情况的应及时补报。

6.3信息报告与处置

6.3.1报告事故应当包括下列内容：

（1）事故发生的时间、地点以及事故现场情况。

（2）事故的简要经过。

（3）事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）初步估计的直接经济损失。

（4）已经采取的措施。

（5）报告人、联系电话。

（6）其它应报告的情况。

（7）接警人员接到报告后，应进行记录并立即向应急中心反馈情况，以便于对具体情及时采取措施。

7    应急响应

7.1响应分级

根据公司内可能发生的燃烧、爆炸等生产经营活动过程中发生安全事故的危害程度、影响范围及单位控制事态的能力，按照分级负责的原则，将应急级别分为二级：

Ⅰ级响应：适用于发生死亡10人以上，重伤50人以上，直接经济损失100万元以上，危害特别严重的事故，除按公司应急预案进行自救外，需要企业外部、政府及社会救援机构的介入，企业予以配合，要按规定上报，事故单位主管及上级主管部门、省国防科工委启动预案，展开应急救援工作。

Ⅱ级响应：适用于死亡1-10人，重伤50人以下，直接经济损失50-100万元的事故，或无人员伤亡，但仅凭车间无法处置，需要公司启动应急预案，进入应急状态。主要以企业自救为主，必要时消防、公安、交警部门协助，同时向所在地应急救援机构，上级主管部门报告，上级主管单位根据事态发展和应急救援需要启动相应的预案。

7.2响应程序

为确保公司事故应急救援预案在遭遇险情时顺利启动，使预案真正发挥作用，及时有效、有条不紊地展开，最大限度减少灾害损失，特制定应急救援预案响应程序。

7.2.1应急预案启动的条件

（1）危害性不大，如在单位一般场所发生小型火灾、触电等，有人员受伤，单凭分厂的应急力量就能够控制事故形态，损失和危害没有扩大可能性的事故，车间或单位内部直接处置，无需启动公司应急预案，需事后向公司应急领导小组报告事故处置情况。

（2）危险场所或重大危险源发生爆炸，无人员伤亡，或死亡10人以下，重伤50人以下的事故，间无法处置，需要启动公司应急救援预案才能处置，应启动Ⅱ级响应。

（3）当事故形势严重，公司无法处置，需要政府及外单位紧急救援才能消除灾情、险情，应启动Ⅰ级响应。

7.2.2预案执行的原则

应急救援抢险工作应以人的生命安全为第一目的，在确保人员安全的情况下展开救援工作。

7.2.3预案执行程序

（1）发生生产安全事故时，应及时向应急救援领导小组组长报告，领导小组根据具体情况，必要时发出启动预案指令，现场最高领导应积极组织处理。

（2）事故所在部门、车间领导，应迅速采取措施，组织自救并按疏散图预定路线疏散人员，控制事态发展，最大限度减少人员伤亡和经济损失，并立即向领导小组报告。

（3）应急救援领导小组在宣布预案启动时，要明确启动时间，集合地点、事故发生点等各项内容，并制定应急抢险方案，报告政府及有关部门，联系社会救援。

（4）各应急小组及各部门在接到众、特大事故报告后，其主要负责人应立即赶赴现场，迅速参与救援工作。

（5）各单位、应急小组接到应急救援领导启动预案指令后，各应急分队成员，在规定的时间内迅速到达指定集合地点，迅速进入应急工作状态，必要时要佩带防护装置，携带必要的救援器材或工具。

（6）各部门其它人员原岗位待命，需要时应积极配合应急救援工作。

7.2.4请求社会救援的事项

由于事故的突发性、严重性和不可预见性，事故发生后，本单位难以控制、救援，需请求社会救援的，应及时向有关单位发出请求，请求可以是现场人员，单位负责人或应急领导小组任何人发出，，联系电话：医疗救护120，火警119。

7.3应急结束

当事故现场得到控制，人员得到妥善安置，现场环境符合相关标准，经技术人员鉴定不会发生次生、衍生事故隐患后，经事故现场应急指挥中心批准，现场应急结束。应急结束后：

（1）应急领导小组将事故详细情况上报政府相关部门及行业主管部门。

（2）应急领导小组应将现场相关资料移交事故调查处理小组。

（3）应急领导小组组织举行应急救援工作的总结。

8    信息的发布

现场指挥中心应及时准确地向新闻媒体通报事故信息。信息发布人员由应急指挥中心指派，信息发布人员发布信息时应客观、准确、真实、公开。

9    后期处置

事故应急救援小组在应急救援结束后：

（1）立即清理现场，抢修损坏设备、设施，对污染物进行处理尽快恢复生产次序。

（2）立即分派人员赶赴受伤人员所在医院进行伤员护理，并与伤者家属取得联系，通报善后处理相关政策。

（3）组织相关人员对应急过程和应急救援能力进行评估，并根据评估情况及时修订完善预案。

10    保障措施

10.1通信与信息保障

本预案后附有应急工作相关联的单位及人员的联系方式，配有内线及外线联络方式，可根据具体情况选择拨打，当呼叫不通时，应立即呼叫其它相关单位、人员电话，不要紧停留在1个电话上耽搁时间。总经办要对通信系统进行经常性的维护、检修，确保应急信息畅通。

10.2应急队伍的保障

公司应急小组由公司各部门员工兼职，由各单位自行组织人员，每年集中进行培训训练，由各单位进行管理，公司每年检查考核，所有抢险人员不得以任何理由拒绝参加抢险工作，必须无条件服从，违反者给予警告处分或开除厂籍。

10.3应急物资装备保障

我公司应急救援器材、装备由总经办、武装保卫部负责承担物资、器材、装备的布置、保管、检查、维护更新等工作。

10.3.1报警装置

公司各车间、生产线、生产区主要道路干线两旁都设有应急电话及公司各单位电话号码表，可供应急时拨打。

10.3.2武装保卫部应急救援物资、装备

应急灯：10个              消防桶：1个

应急车：1辆               消防铲：100个

三轮摩托车：1辆           战斗服：5套

消防车：1辆  	防化服：1套

消防指挥车：1辆	安全帽：4个

10.3.3公司内应急装备

各单位都设有灭火器、消防水系统，公司共有灭火器290个，消防栓83个，其中室内56个，室外27个。并配有生产和照明用的备用电力设施。

10.3.4总经办备用的应急装备

别克车5辆：AJ129   AK669  FA8199  D28027

天籁车1辆：FA1630

广本车1辆：D25058

越野车1辆：AE039

塔菲克1辆：FA2517

10.4经费保障

应急救援经费由公司财务部提取，用于应急设备的运行及维护、应急救援预案的演练活动及应急救援队伍的培训，经费使用情况由公司办公室、财务部监督。

10.5其他保障

（1）后勤保障：提供应急救援需使用的通讯器材、交通运输车辆。

（2）治安保障：提供应急救援时治安警戒使用的隔离装置及其他装备。

（3）技术保障：提供事故现场相关技术资料，如生产工艺流程图、工（库）房平面布置图、以及各种危险品物化特性等资料。

11    培训与演练

11.1培训

11.1.1培训对象：公司全体员工

11.1.2培训内容：

（1）公司生产安全事故应急救援预案和各种专项预案。

（2）安全技能培训。

（3）消防知识，紧急避险与疏散方式。

（4）灭火器与消防水带使用演练。

11.1.3培训时间：

培训时间由人力资源部制定，并根据具体情况邀请有关单位进行应急救援相关知识的培训，安全保障部每年12月组织全体员工进行预案的学习，演练。

11.2演练

11.2.1每年进行一次应急救援演练，

11.2.2由安全保障部或专门的演习小组负责制定演习计划，编制演习大纲，组织实施。

11.2.3演习的内容

（1）火灾、爆炸等事故的演习。

（2）运输过程的事件处理的演习。

（3）疏散避险的演习。

（4）搜寻与救助的演习。

（5）根据实际需要制定的其它演习。

11.2.4全体救援人员及各车间管理层、班组长共同参与演习，在演习的过程中应注意演习人员及参观者的人身安全。

11.2.5演习结束后，演习人员应在现场指挥的统一调度下，对现场

进行恢复，

11.2.6演习单位及其主管单位应做好演习记录，并对演习效果进行评估、总结，对演习中发现的问题，提出解决方案，并进行修订、完善。

12    奖惩

12.1奖励

在事故应急工作中有下列表现之一的单位和个人，应当依据有关规定给予奖励：

（1）完成事故应急任务成绩显著，有效地防止重大损失发生的。

（2）抢险、救灾、排险工作中有突出贡献的。

（3）对事故应急准备与响应提出重要建议，实施效果显著的。

（4）有其他特殊贡献的。

12.2责任追究

在事故应急工作中有下列情形之一的，根据有关规定追究责任：

（1）不认真执行预案。拒不履行应急救援义务，从而造成事故及损失扩大，后果严重的。

（2）违反国家有关重大事故报告规定，拖延、瞒报、谎报、弄虚作假情节及后果严重的。

（3）应急状态下，不服从命令和指挥，严重干扰和影响应急工作的。

（4）盗窃、挪用、贪污事故应急资金、物资的。

（5）阻碍事故应急工作人员履行职责，情节及后果严重的。

（6）严重影响事故应急救援工作实施的其他行为。

13    附则

13.1术语和定义

13.1.1应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

13.1.2应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

13.1.3应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

13.1.4应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

13.1.5恢复；事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

13.1.6事故：指造成人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果，违背人们意愿的意外事件。

13.1.7隐患：指控制危险源的安全措施的失效或缺少，也就是可导致事故发生的危险状态，人的不安全行为、物的不安全状态及管理上的缺陷。

13.1.8：危险源：是导致事故的根源，是具有可能意外释放的能量和危险有害物质的生产装置。

13.2应急预案备案

公司应急预案应报市国防科工办、市机械行业协会、省国防科工办备案。

13.3维护和更新

根据国家相关法律、法规修订或颁布实施的新的相关法律、法规，民爆体制变化或职能调整，以及公司实际情况和应急工作的需要，可对预案进行相应的修改、调整和完善。

13.4制定和解释

本预案由公司安全生产委员会组织制定，解释部门为安全保障部。

13.5应急预案实施

本预案自发布之日起实施。